ZYNQ-7020 FPGA第一版开发方案

四路nRF SPI接入、同步脉冲、BRAM缓存与STM32 FMC接口

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026年7月 |
| 适用阶段 | 第一版架构设计与单模块联调 |
| 边界说明 | 第一版PL独立跑通；开发板型号、系统时钟、Bank电压和FMC引脚待ZYNQ板卡资料确认。 |

本文件用于冻结接口、职责与验证路径；后续依据实际原理图、引脚表和硬件测试结果迭代。

# 1 设计目标与总体方案

第一版架构选择 ZYNQ-7020先作为“带ARM但第一版不依赖ARM的软件可编程逻辑平台”。四路SPI、SYNC脉冲、帧校验、独立FIFO、调度、BRAM双缓冲和FMC从接口全部在PL中完成。PS/Linux与DDR不是跑通主链路的前置条件，第二阶段需要算法或大容量缓存时再增加AXI DMA。

图1  ZYNQ-7020 PL第一版模块架构

# 2 功能边界

| 功能 | ZYNQ职责 | 不在ZYNQ中做 |
| --- | --- | --- |
| 四路同步 | 生成公共SYNC脉冲、汇总四路SYNC_READY并记录epoch | 第一版不替代nRF内部的延迟估计和样本对齐 |
| SPI接收 | 作为主机按DRDY读取记录并校验外层CRC | 不解释MEMS物理量 |
| 多路汇聚 | 保持node_id、序号、时间戳和有效标志，公平调度 | 不把四路样本强行拼成无缺失标记的数组 |
| 缓存 | 每路FIFO+输出BRAM ping-pong，显式所有权 | 不假设STM32永远及时读取 |
| MCU接口 | 实现STM32F730要求的16位复用FMC从接口 | 不依赖SPI/I2C作为主控制面 |
| PS扩展 | 预留AXI-Stream/AXI-Lite边界 | 第一版不启动Linux、不引入DDR DMA |

# 3 带宽与资源预算

R_4ch ≈ 822 kbit/s ≈ 103 kB/s    (1)

若SPI记录约224～240字节，8 MHz SPI读取单条记录耗时约224～240 μs；四路各读一条约0.9～1.0 ms，远小于当前8 ms左右产生一个96-scalar RF帧的时间尺度。

t_SPI = 8·N_bytes / f_SPI    (2)

t_service,max ≈ 4·t_SPI + t_gap    (3)

XC7Z020具有约4.9 Mbit片上Block RAM，约等于612 KiB原始容量。第一版使用每路16 KiB FIFO（共64 KiB）加2×32 KiB输出块，再加描述符和调试存储，BRAM余量充足。

D_i ≥ R_i·T_block + B_burst + B_margin    (4)

当前每路一批43个204字节RF帧，纯RF载荷突发约8.8 KiB；为每路分配16 KiB可以吸收一个完整批突发并留出SPI封装余量。

# 4 PL模块划分

| RTL模块 | 功能 | 关键接口 |
| --- | --- | --- |
| reset_clock_mgr | 同步复位、时钟使能、复位原因锁存 | pl_clk、ext_reset、soft_reset |
| sync_pulse_gen | ARM/脉宽/周期配置，输出四路公共SYNC | sync_out[3:0]、epoch、ready_mask |
| spi_master_ch[0..3] | 命令式SPI读取、超时、CS和DRDY | sclk/mosi/miso/cs/drdy |
| spi_record_parser | magic、版本、长度、header CRC、payload CRC | AXI-Stream风格valid/ready |
| channel_fifo[0..3] | 独立缓存记录和错误状态 | almost_full、level、drop_count |
| scheduler | 轮询+高水位优先，避免饿死 | grant、channel_id |
| block_builder | 将完整记录装入输出块并生成块头/CRC | block_seq、payload_len、channel_mask |
| bram_pingpong | A/B块所有权管理与不可变窗口 | fill_sel、ready_sel、ack |
| fmc_mux_slave | 锁存复用地址、寄存器读写、数据窗口、NWAIT | AD[15:0]、NADV、NE1、NOE、NWE |
| csr_bank | 版本、控制、状态、计数器、命令FIFO | 内部寄存器总线 |
| irq_ctrl | 电平中断、mask、W1C状态 | fpga_irq |
| ila_debug（调试） | 抓取SPI/FMC/调度事件 | 综合后按阶段移除或裁剪 |

# 5 四路SPI数据接入

## 5.1 物理连接建议

ZYNQ作为主机，四块nRF作为从机。为了减少共用MISO导致的单点故障，建议SCLK和MOSI可共用，但每路使用独立CS、MISO和DRDY。资源允许时也可四套完全独立SPI状态机，共用同一PL时钟分频器。

| 信号 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SCLK | 1或4 | 8 MHz起步；若共用，只有被选中从机响应 |
| MOSI | 1或4 | 发送READ_FRAME、GET_STATUS等命令 |
| MISO | 4 | 每路独立输入，避免异常从机占线 |
| CS_N | 4 | 独立片选 |
| DRDY | 4 | 电平有效；同步到PL时钟域后使用 |
| RESET_N | 4（推荐） | 单路复位不影响其他三路 |
| SYNC_OUT | 4或1扇出 | 同一寄存器事件产生，尽量等长布线 |

## 5.2 SPI主机状态机

| 状态 | 动作 | 异常 |
| --- | --- | --- |
| IDLE | 检查drdy_sync和调度grant | DRDY长期高触发stuck计时 |
| CMD | 拉低CS，发送命令和期望长度 | 超时撤销CS |
| HEADER | 读取固定头并初检magic/length | 非法头进入DRAIN/ERROR |
| PAYLOAD | 流式读取payload进入parser | 上游FIFO almost_full时暂停或结束 |
| CRC | 读取CRC并与计算结果比较 | 错误计数且不提交记录 |
| COMMIT | 向对应channel_fifo提交完整记录 | FIFO满则显式drop |
| GAP | 保持最小CS高电平间隔 | 完成后返回IDLE |

## 5.3 跨时钟域

DRDY、MISO采样相关信号和FMC控制均可能与PL主时钟异步。单比特控制使用双触发器同步；脉冲使用toggle或握手；多位数据绝不能逐位同步，应通过异步FIFO或在同一有效窗口锁存。

# 6 同步脉冲与启动流程

延迟估计和样本对齐在各RX nRF内部执行，ZYNQ负责给四块接收nRF提供同一个硬件时间零点，并监督四路是否完成。

- STM32通过FMC写SYNC_ARM，包含channel_mask、epoch和超时。

- ZYNQ等待四路nRF通过状态记录或GPIO报告ARMED。

- ready_mask达到目标后，sync_pulse_gen在确定PL时钟边沿同时翻转四路SYNC_OUT。

- ZYNQ记录sync_epoch、pulse_tick和实际ready_mask，并产生SYNC_SENT事件。

- 四路nRF完成逻辑起点对齐后，经SPI状态报告SYNC_LOCKED。

- 只有locked_mask达到目标，FPGA才允许START_STREAM进入RUN；超时则返回缺失通道。

若四根SYNC_OUT由同一寄存器位同时驱动，逻辑内偏差通常远小于一个PL时钟周期；板级差异主要来自IO和走线。第一版通过示波器测量四路边沿偏差并记录，不在RTL里凭空补偿。

# 7 多路调度算法

基础调度采用轮询，加入高水位优先但设置连续服务上限，避免某一路持续高水位导致其他通道饿死。

for each arbitration round: urgent_mask = fifo_level[i] >= HIGH_WATER if urgent_mask != 0: choose next urgent channel after last_grant else: choose next non-empty channel after last_grant serve at most MAX_BURST_RECORDS from selected channel update last_grant

L_i,max ≤ (N_ch−1)·B_max·t_record + t_current    (5)

第一版建议MAX_BURST_RECORDS=4。这样高水位通道可以快速泄压，同时保证其他通道仍获得服务。所有调度决定都保留channel_id和原始时间戳，不改变nRF已经完成的对齐结果。

# 8 输出块与BRAM所有权

struct fpga_block_header { uint32_t magic; /* 'FPB1' */ uint16_t version; uint16_t header_len; uint32_t block_seq; uint32_t sync_epoch; uint32_t payload_len; uint32_t channel_mask; uint64_t first_fpga_tick; uint64_t last_fpga_tick; uint32_t record_count[4]; uint32_t flags; uint32_t payload_crc32; };

A/B两个BRAM块独立维护owner：FREE→FILLING→READY→MCU_READING→ACK→FREE。块达到目标大小、达到最大等待时间或收到STOP时封块。READY以后数据与头均不可修改。

| 封块条件 | 建议初值 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| payload达到目标 | 16或32 KiB | 提升FMC/USB效率 |
| 等待时间达到上限 | 20 ms | 低流量时限制延迟 |
| STOP/FAULT | 立即 | 输出最后一块与故障上下文 |
| 同步epoch改变 | 立即 | 禁止一个块跨越两个同步基准 |

# 9 FMC复用从接口

STM32F730V8 LQFP100要求复用NOR/PSRAM风格FMC。FPGA在NADV有效时锁存AD[15:0]为地址；随后根据NE1、NOE、NWE决定读写。第一版只实现单一16位地址页与固定数据窗口，必要时用PAGE寄存器扩展地址。

| 周期 | FPGA动作 | 总线方向 |
| --- | --- | --- |
| 地址阶段 | NADV有效时锁存AD并冻结本次访问地址 | MCU→FPGA |
| 读阶段 | NE1+NOE有效后驱动AD；未准备好则拉NWAIT | FPGA→MCU |
| 写阶段 | NE1+NWE有效时采样AD并生成写脉冲 | MCU→FPGA |
| 结束阶段 | 三态释放AD，提交写副作用 | 高阻 |

## 9.1 寄存器映射

| 偏移 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0x0000 | FPGA_ID | 固定ID |
| 0x0002 | PROTO_VERSION | FMC寄存器协议版本 |
| 0x0004 | BUILD_DATE/BUILD_HASH | 构建可追溯信息 |
| 0x0010 | GLOBAL_CTRL | enable、soft_reset、start、stop |
| 0x0012 | GLOBAL_STATUS | idle、running、degraded、fatal |
| 0x0020 | IRQ_STATUS | W1C事件 |
| 0x0022 | IRQ_MASK | 中断屏蔽 |
| 0x0030 | SYNC_CTRL | arm、fire、epoch |
| 0x0032 | SYNC_STATUS | armed/locked mask和超时 |
| 0x0040 | BLOCK_STATUS | ready块、owner、序号 |
| 0x0042 | BLOCK_LEN | 有效字节数 |
| 0x0044 | BLOCK_ACK | STM32归还块 |
| 0x0100+ | CHx_STATUS | FIFO水位、SPI/RF/同步统计 |
| 0x0400+ | CMD/RSP_FIFO | 控制nRF的命令与结果 |
| 0x1000+ | DATA_WINDOW | 当前快照块的只读窗口 |

## 9.2 中断语义

FPGA_IRQ采用电平有效：只要存在未屏蔽且未清除事件就保持有效。中断位建议包括BLOCK_READY、SYNC_DONE、CMD_RESPONSE、CHANNEL_FAULT、FIFO_HIGH_WATER和FATAL。STM32写W1C只清事件，不清累计计数器。

# 10 时钟、复位与约束

| 项目 | 第一版建议 | 待板卡资料确认 |
| --- | --- | --- |
| PL主时钟 | 100 MHz或板载稳定时钟经MMCM生成100 MHz | 输入时钟管脚和频率 |
| SPI时钟 | PL时钟分频得到8 MHz，50%占空比 | nRF SPIS实际模式和最高频率 |
| FMC时钟域 | 异步输入，控制信号先满足接口锁存逻辑，不直接当内部时钟 | MCU时序和板级走线 |
| IO标准 | nRF/STM32侧原则上LVCMOS33 | ZYNQ对应Bank必须供电3.3 V |
| 复位 | 外部复位同步释放；软件复位只清数据面，保留构建ID | 开发板复位资源 |
| SYNC输出 | 同一寄存器同时驱动，约束输出延迟 | 管脚、Bank和扇出电气 |

FMC和SPI输入必须在XDC中声明IOSTANDARD并给出时序约束。对真正异步的DRDY和IRQ不要伪造同步时钟约束，而应使用CDC结构并在实现后检查CDC报告。

# 11 PS与AXI DMA第二阶段扩展

当需要在ZYNQ端做FFT、长时缓存或直接写DDR时，再把block_builder输出转换为AXI4-Stream，经AXI DMA S2MM写入PS DDR，并通过HP端口获得高吞吐。AXI-Lite用于控制DMA和CSR。

| 方案 | 使用时机 | 第一版态度 |
| --- | --- | --- |
| PL BRAM→FMC | 当前约0.1 MB/s、重点是确定性和易调试 | 主方案 |
| PL→AXI DMA→PS DDR | 需要秒级/分钟级缓存或PS算法 | 预留接口，不立即实现 |
| PS软件再送MCU | 必须由PS参与协议或存储 | 不推荐作为当前必经链，增加启动和软件依赖 |

# 12 RTL目录与接口建议

rtl/clock/reset_clock_mgr.v rtl/sync/sync_pulse_gen.v rtl/spi/spi_master_ch.v rtl/spi/spi_record_parser.v rtl/fifo/channel_fifo_wrap.v rtl/scheduler/rr_watermark_scheduler.v rtl/block/block_builder.v rtl/block/bram_pingpong.v rtl/fmc/fmc_mux_slave.v rtl/csr/csr_bank.v rtl/irq/irq_ctrl.v rtl/common/crc16.v, crc32.v, cdc_sync.v, pulse_toggle.v tb/tb_spi_master_ch.sv tb/tb_fmc_mux_slave.sv tb/tb_block_ownership.sv tb/tb_four_channel_stress.sv constraints/board_top.xdc

# 13 仿真与硬件验证

| 测试层级 | 测试内容 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| 单元仿真 | SPI正常/短帧/CRC错/超时，FMC地址/读写/NWAIT | 断言全部通过，无X传播到提交接口 |
| 所有权仿真 | READY块长期不ACK、ACK错误序号、A/B同时占用 | 不覆盖未释放块，错误可见 |
| 四路压力仿真 | 四路同相43帧突发、一慢三快、单路持续高水位 | 无饿死；所有丢弃均有计数 |
| SYNC仿真 | ARM缺路、脉冲、超时、epoch切换 | 不在ready_mask不完整时误启动 |
| 板级SPI | 先用一块nRF与ILA验证命令和记录 | 连续10^5帧SPI CRC为0 |
| 板级FMC | STM32读取固定模式、地址走马灯和32 kB块 | 连续10^6字无地址/数据错误 |
| 全链路 | 四路nRF→ZYNQ→STM32→USB | 30 min无FPGA/MCU内部未计数丢块 |

# 14 分阶段实施计划

- P0：建立ZYNQ-7020空工程、时钟/复位、LED和ILA。

- P1：实现单路SPI主机，用行为模型和真实nRF分别验证。

- P2：实现FMC复用从接口，只读ID和测试RAM。

- P3：实现单路FIFO、block_builder和BRAM A/B所有权，打通STM32。

- P4：扩展四路SPI与轮询/高水位调度，加入所有计数器。

- P5：加入公共SYNC和armed/locked握手，联调四块RX nRF。

- P6：接入真实无线/MEMS数据并完成USB全链路压力测试。

- P7：如确有需求，再加入PS、DDR、AXI DMA和算法。

# 参考资料

[1] AMD Zynq-7000 SoC Data Sheet Overview DS190. https://docs.amd.com/api/khub/documents/juMnxca71Tf2gfjmNyjM8A/content

[2] AMD Zynq-7000 Technical Reference Manual UG585. https://docs.amd.com/r/en-US/ug585-zynq-7000-SoC-TRM

[3] AMD AXI DMA Product Guide PG021. https://docs.amd.com/r/en-US/pg021_axi_dma

[4] ST STM32F730x8 Datasheet（FMC接口边界）. https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f730i8.pdf

[5] 当前nRF54L15无线链路基线. https://github.com/YoungsenseSong/nRF54L15-2.4G/blob/codex/rf-link-2p4g-devlog/README.md